Актуальность Почему мы выбрали эту тему? Сегодня в мире более 2,2 миллиарда человек имеют нарушения зрения. Для них стандартный графический интерфейс практически недоступен. Голосовое управление становится не просто удобством, а единственным способом полноценно использовать компьютер.

Проблема в том, что существующие голосовые ассистенты — Алиса, Siri, Google Assistant — требуют постоянного доступа в интернет, передают данные на сторонние серверы и не гарантируют приватность. А специализированные решения вроде NVDA — это экранные дикторы, а не голосовые помощники, понимающие естественные команды.

Цель нашей работы — разработать голосового ассистента на Python, который работает полностью без интернета, понимает голосовые команды и ориентирован на помощь людям с нарушениями зрения.

Задачи, которые мы решили

- Выбрали и настроили офлайн-библиотеки для распознавания и синтеза речи.

- Реализовали непрерывный цикл «слушаю → понимаю → делаю → отвечаю».

- Обучили программу выполнять команды: открыть браузер, рассказать анекдот, сказать время, выключиться.

- Обеспечили стабильную работу без интернета и без падений при ошибках распознавания.

Технические решения

Проведя анализ, мы выбрали следующие технологии:

- Распознавание речи — Vosk. Это офлайн-движок, модель весит около 50 МБ, работает в реальном времени на обычном компьютере.

- Синтез речи — Silero TTS. Нейросетевая модель, специально обученная на русском языке, даёт естественное звучание и работает офлайн.

- Нечёткое сравнение команд — библиотека fuzzywuzzy. Она позволяет понимать команды даже с ошибками распознавания, например «откой браузер» вместо «открой браузер».

- Графический интерфейс — tkinter. Встроенная в Python библиотека, не требует дополнительной установки.

Архитектура программы

Мы построили модульную архитектуру, состоящую из нескольких файлов:

- config.py — хранит настройки и список команд.

- stt.py — отвечает за распознавание речи.

- tts.py — отвечает за синтез речи.

- main.py — основная логика и обработчик команд.

- main_gui.py — графический интерфейс на tkinter с кнопкой «Слушать» и чатом.

Такая структура позволяет легко добавлять новые команды без изменения основной логики.

Ключевая особенность — работа без интернета

Мы протестировали помощника с отключённым интернетом — все функции сохранили полную работоспособность. Это главное отличие от Алисы или Siri.

Результаты тестирования

- Ассистент корректно распознаёт команды даже при фоновом шуме и небольших дефектах дикции.

- Благодаря fuzzywuzzy порог совпадения в 80% позволяет успешно выполнять команды с ошибками распознавания.

- Графический интерфейс не зависает благодаря использованию многопоточности.

- Программа собрана в исполняемый файл .exe и может запускаться на любом компьютере под Windows без установленного Python.

Практическая значимость

Наш проект может быть использован как:

- доступная альтернатива дорогим коммерческим экранным дикторам для слабовидящих людей;

- учебный пример реализации офлайн-голосового ассистента на Python.

Перспективы развития

В будущем мы планируем:

- добавить новые команды (управление мультимедиа, напоминания);

- улучшить качество распознавания за счёт более точных моделей Vosk;

- создать установщик для простой инсталляции на компьютер пользователя.

Заключение

Все поставленные задачи решены, цель работы достигнута. Разработанный голосовой помощник «Кеша» представляет собой полностью автономный, работающий без интернета программный продукт, ориентированный на помощь людям с нарушениями зрения.